# 1 验收项目概况

项目名称：年产16万公里汽车电线电缆项目

建设单位：鹤壁天海电线有限公司

建设地点：鹤壁市金山产业集聚区城北工业区松江路5号

项目性质：新建

2017年6月20日，鹤壁经济技术开发区经济发展局对鹤壁天海电线有限公司年产16万公里汽车电线电缆项目进行了备案，项目编号为：豫鹤金山制造[2017]16127；2017年7月，鹤壁天海电线有限公司年产16万公里汽车电线电缆项目由中环联新（北京）环境保护有限公司编制完成环境影响报告表；2017年8月2日，鹤壁市环境保护局对鹤壁天海电线有限公司年产16万公里汽车电线电缆项目进行批复，批复文号为：鹤环监表（2017）057号（见附件）。本项目于2017年8月底开工建设，并于2017年12月竣工，并开始试生产。

根据《环境保护部办公厅关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号、《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》，2017年12月，鹤壁天海电线有限公司拟对鹤壁天海电线有限公司年产16万公里汽车电线电缆项目进行自主验收，并委托我单位编制《鹤壁天海电线有限公司鹤壁天海电线有限公司年产16万公里汽车电线电缆项目竣工环境保护验收监测报告》（委托书见附件）；我单位于2018年1月14日编制了该项目验收检测方案，于2018年1月15日--1月16日对鹤壁天海电线有限公司年产16万公里汽车电线电缆项目进行了现场检测，并于2018年1月26日出具了检测报告。监测期间项目实际生产规模达到原环评及批复的75%以上，符合验收要求。

# 2 验收依据

- 2.1建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范

（1）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》

（2）《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》（2017）

（3）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号

（4）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）；

（5）《河南省建设项目环境保护条例》（2016年修正）；

（6）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

（7）《中华人民共和国水污染防治法》（2008.6.1）；

（8）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.1.1）；

（9）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997.3.1）；

（10）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年修订）。

- 2.2 相关资料

（1）鹤壁市环境保护局关于《鹤壁天海电线有限公司年产16万公里汽车电线电缆项目环境影响报告表》的批复，鹤环监表（2017）057号文；

（2）《鹤壁天海电线有限公司年产16万公里汽车电线电缆环境影响报告表》；

（3）建设项目竣工环境保护验收委托书。

# 3 工程建设情况

- 3.1地理位置及平面布置

（1）地理位置

鹤壁天海电线有限公司年产16万公里汽车电线电缆位于鹤壁市金山产业集聚区城北工业区松江路5号，项目地理位置图见附图。周边环境概况图见附图。

本项目实际建成后与环评中平面布局一致，本项目平面布置图见附图。

- 3.2建设内容

本项目工程组成部分见表3-1。

表3-1   工程组成部分一览表

| 工程类别 | 单项工程 名称 | 工程内容及规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 厂房 | 1 层，建筑面积8000m2 | 利用原有 |
| 辅助工程 | 办公楼 | 1 层，建筑面积700㎡ | 利用原有 |
| 公用工程 | 供水 | 项目用水主要为生活用水，水源由淇滨给水管网供给，年新鲜用水量为1205.4t/a， | / |
|  | 排水 | 项目排水采用“雨污分流”制，生活废水经市政污水管网进淇滨污水处理厂处理，项目废水排放量为3.04t/d，912t/a。 | / |
|  | 供电 | 项目用当地供电系统接入，年用电1260000度。 | / |
|  | 通风及空调 | 生产车间加强通风，办公楼采用分体式空调 | / |
|  | 废水治理 | 雨污管网、化粪池 | 依托 |
|  | 废气治理 | 加强车间内通风，活性炭吸附装置 | / |
|  | 噪声治理 | 采取减振、隔声、加强绿化等措施 | / |
|  | 固废处理 处置 | 设置垃圾收集点，由环卫部门集中统一处理 | / |

- 3.3设备清单

项目实际设备清单及原环评设备清单见下表。

表3-2   项目实际设备清单一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 押出生产线 | 60+35 | 3 |
| 2 | 押出生产线（带双轴收线，中频 感应预热器印字机） | 60+35 | 1 |
| 3 | 押出生产线（带落桶，中频感应预热器印字机） | 70+35 | 1 |
| 4 | 押出生产线（带火花机，印字机） | 80+35 | 1 |
| 5 | 绞线机 | 500 | 11 |
| 6 | 绞线机 | 650 | 7 |
| 7 | 空压机 | GB37-8G | 1 |
| 8 | 细线拉丝机 | JCJX-22DA | 18 |
| 9 | 中线伸线机 | JCJX-17D | 2 |
| 10 | 退火镀锡机 | JCTH-40 | 1 |
| 11 | 退火机 | HT-40A | 2 |
| 12 | 梅花落桶机 | 415 | 2 |
| 13 | 笼氏绞线机 | CLY400-6+12 | 2 |

- 3.4产品方案

本项目产品主要为钢结构型材。产品方案见下表。

表3-4   项目实际产品方案及原环评产品方案一览表

| 名称 | 实际产量 | 原环评产量 |
| --- | --- | --- |
| 汽车电线电缆 | 16万公里/年 | 16万公里/年 |

- 3.5原辅料清单

本项目原辅料清单见下表。

表3-5   项目实际原辅料清单及原环评原辅料清单一览表

| 序号 | 名称 | 规格 | 年消耗量（kg） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢丝 | 2.6 | 1670450 |
| 2 | 镀锡丝 | 0.18 | 5000 |
| 3 | 塑料 | 聚录乙烯（PVC） | 235047 |
| 4 |  | 交联聚乙烯（XLPE） | 204630 |
| 5 | 拉丝液 | WD101 | 5400 |
| 6 | 保鲜膜 | PVC6CM | 6000 |

- 3.6水源及水量

- 项目用水由淇滨区给水管网供给，总用水量为1205.4t/a。生活用水量为1140t/a、3.8t/d，排放量为912t/a、3.04t/d；生产过程中循环冷却水用水量为65.4t/a，0.218t/d。

- 3.7生产工艺

本项目主要生产汽车电线电缆。

图3-1 本项目生产工艺流程及产污环节示意图

- 3.8项目变动情况

根据现场调查，原环评及批复文件中，项目实际建成后与原环评中废气处理设施发生变化，但变化不大。根据现场调查，本工程实际建设情况及原环评内容变化情况见表3-6。

表3-6         实际建设情况及原环评内容变化情况一览表

| 工程分类 | 内容及规模 |  | 变动情况 | 是否属于重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实际建设 | 原环评及批复 |  |  |
| 建设地点 | 鹤壁市金山产业集聚区城北工业区松江路5号 | 鹤壁市金山产业集聚区城北工业区松江路5号 | 未发生变化 | 否 |
| 主体工程 | 生产车间建筑面积8000㎡；办公区建筑面积700㎡ | 生产车间：建筑面积8000㎡，办公区建筑面积700㎡ | 未发生变化 | 否 |
| 设备清单 | 押出生产线3台，押出生产线（带双轴收线，中频感应预热器印字机）1台，押出生产线（带落桶，中频感应预热器印字机）1台，押出生产线（带火花机，印字机）1台，绞线机18台，空压机1台， 细线拉丝机18台， 中线伸线机2台， 退火镀锡机1台，退火机2台， 梅花落桶机2台，笼氏绞线机2台 | 押出生产线3台，押出生产线（带双轴收线，中频感应预热器印字机）1台，押出生产线（带落桶，中频感应预热器印字机）1台，押出生产线（带火花机，印字机）1台，绞线机18台，空压机1台， 细线拉丝机18台， 中线伸线机2台， 退火镀锡机1台，退火机2台， 梅花落桶机2台，笼氏绞线机2台 | 未发生变化 | 否 |
| 产品方案 | 实际产品主要为年产16万公里汽车电线电缆 | 设计产品主要为年产16万公里汽车电线电缆 | 未发生变化 | 否 |
| 原辅料清单 | 项目实际原辅料主要为铜材、镀锡丝、塑料、拉丝液、保鲜膜 | 项目原环评原辅料主要为铜材、镀锡丝、塑料、拉丝液、保鲜膜 | 未发生变化 | 否 |
| 生产工艺 | 实际生产工艺：原料-烘干-注塑挤压成型-包装-入库 | 生产工艺：原料-烘干-注塑挤压成型-包装-入库 | 未发生变化 | 否 |

| 公 用 工 程 | 供排水 | 项目供水由市政给水管道供给；项目排水采用雨、污分流制，生活污水经化粪池处理后排入淇滨污水处理厂 | 项目供水由市政给水管道供给；项目排水采用雨、污分流制，生活污水经化粪池处理后排入淇滨污水处理厂 | 未发生变化 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 供电 | 由市政电网供给 | 由市政电网供给 | 未发生变化 |  |
| 环 保 工 程 | 污水 治理 | 生活污水经化粪池处理后排入淇滨污水处理厂进一步处理 | 生活污水经化粪池处理后排入淇滨污水处理厂进一步处理 | 未发生变化 | 否 |
|  | 废气治理 | 在注塑机上方设置集气罩，废气收集后经等离子光解净化器处理通过15m高排气筒排放 | 在注塑机上方设置集气罩，废气收集后经活性炭吸附装置处理通过15m高排气筒排放 | 将活性炭吸附装置改为等离子光解净化器，处理效果更好，无危废产生 | 否 |
|  | 噪声 治理 | 选择低噪声设备，采取基础减振、车间隔声等措施 | 选择低噪声设备，采取基础减振、车间隔声等措施 | 未发生变化 | 否 |
|  | 固体 废物 | 生活垃圾经收集后，由环卫部门统一处置；残次品及边角料在厂区暂存后外售。 | 生活垃圾经收集后，由环卫部门统一处置；残次品塑料边角料在厂区暂存后外售；废活性炭交由资质单位处置。 | 无废活性炭产生 | 否 |

# 4 环境保护设施

- 4.1污染物处置设施

4.1.1废水

本项目冷却水循环使用不外排，生活污水，项目内生活污水排放量约为912m3/a，经化粪池处理后排入淇滨污水处理厂进一步处理。

4.1.2废气

本项目大气污染物主要为挤出工序产生的非甲烷总烃、氯化氢，本项目在挤出区上方安装有集气罩，废气经集气罩收集后进入等离子光解净化器处理，最后通过1 根15m 排气筒达标排放，对周围大气影响较小。

4.1.3噪声

项目运营期噪声主要为中拉机、小拉机、退火机、绞线机、印字机等设备运行噪声。设备噪声采取基础减振、封闭车间隔声等措施，避免噪声对周围环境造成影响。

4.1.4固体废物

本项目固废主要为生活垃圾、边角料及残次品。

生活垃圾产生量为11.4t/a，设置垃圾箱分类收集，收集后由环卫部门定期清理；边角料及残次品产生量为34.453t/a，收集后外售。

- 4.2环保设施投资及“三同时”落实情况

4.2.1环保设施投资

根据调查，鹤壁天海电线有限公司年产16万公里汽车电线电缆实际总投资为1078万元，实际环保投资为37万元，实际环保投资占实际总投资的3.43%。本项目实际环保投资情况详见表4-1。

表4-1                 本项目实际环保投资明细表

| 阶段 | 治理项目 |  | 治理措施 | 计划投资 额（万元） | 实际投资额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运 营 期 | 废气 | 非甲烷 总烃、氯化氢 | 集气罩，一套抽排风系统，等离子光解净化器，1 根 15m 排气筒排放 | 8 | 10 |
|  | 废水 | 生活 污水 | 化粪池 | 8 | 8 |
|  | 噪声 | 设备 噪声 | 减震基础、厂房隔声 | 16 | 16 |
|  | 固废 | 生活垃圾 | 垃圾箱 | 3 | 3 |
| 合计 |  |  |  | 35 | 37 |

由上表可知，本项目在建设期较好落实了环评中提出的各项环保治理措施，保证了环保资金的投入，有利于各项污染物的有效控制。

4.2.2“三同时”落实情况

本项目环保设施设计及安装单位为，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，项目环保设施环评、初步设计、实际建设情况一览表见表4-2。

表4-2     项目环保设施环评、初步设计、实际建设情况一览表

| 环保设施 | 环评情况 | 初步设计 | 实际建设 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化粪池 | 生活污水经化粪池处理后排入污水处理厂进行处理 | 生活污水经化粪池处理后排入污水处理厂进行处理 | 生活污水经化粪池处理后排入污水处理厂进行处理 |
| 光氧催化设备 | 在注塑机上方设置集气罩，废气收集后经活性炭吸附装置处理通过15m高排气筒排放 | 在注塑机上方设置集气罩，废气收集后经等离子光解净化器处理通过15m高排气筒排放 | 在注塑机上方设置集气罩，废气收集后经等离子光解净化器处理通过15m高排气筒排放 |
| 减震、隔声 | 对高噪声设备采取基础减振、封闭车间隔声等措施 | 对高噪声设备采取基础减振、封闭车间隔声等措施 | 对高噪声设备采取基础减振、封闭车间隔声等措施 |
| 垃圾箱 | 分类收集、垃圾收集箱等 | 分类收集、垃圾收集箱等 | 分类收集、垃圾收集箱等 |

# 本项目环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

# 5 建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

- 5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议

5.1.1施工期主要环境影响结论及建议

本项目租赁厂房生产，建设期已结束，不对施工期进行评价。

5.1.2运营期主要环境影响及污染防治措施

- (1)本项目生产过程无废水产生，水污染源主要来自职工生活产生的污水。生活污水排放量为912t/a。生活污水中污染物浓度约为COD 350mg/L,0.319ta，NH3-N 35mg/L,0.032t/a,BOD5250mg/L0.228t/a生活污水经化粪池处理后，COD 280mg/L,0.225t/a，NH3-N 3Omg/,0.027ta，BOD520omg/L,0.182t/a。污水排放浓度满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准，达到淇滨区污水处理厂接管标准后经市政污水管网接淇滨区污水处理厂处理，尾水排入卫河。
    (2)本项目废气主要为挤出工艺中产生的废气。
    本项目设置一套“集气罩+活性炭吸附装置”，风量为1000m3/h，通过1根15m排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中二级标准(非甲烷总烃和氯化氢)中的要求。经预测，厂界非甲烷总烃和氯化氢排放浓度可达标。
    (3)项目运营后，本项目噪声主要来源于中拉机、小拉机、退火机、束丝机等设备噪声。通过设置减振基座、置于车间内等措施，本项目各厂界昼间噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)三类标准限值要求，厂界噪声均可以达标排放。

- (4)项目产生的固体废物主要是职工的生活垃圾和生产过程中产生的废料，均得到合理处置，对环境影响较小。

- 5.2审批部门审批决定

- 鹤壁市环境保护局于2017年8月2日对《鹤壁天海电线有限公司 年产16万公里汽车电线电缆环境彰响报告表》进行了批复（批复文号鹤环监表（2017）057号），批复内容如下：

一、该项目位于鹤壁市金山产业集聚区城北工业区松江路5号，总投资1078万元。租赁天海环球公司闲置厂房生产加工汽车电线电缆。生产设备有挤出机、绞线机、拉丝机和退火机等；原辅材料：铜材、塑料，拉丝液等。

- 二、该《报告表》内容符合符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照报告表所列项目的工艺、规模、地点和环境保护措施进行项目建设。

- 三、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方咨询。

- 四、你公司应该全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工，同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

- （一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求。落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保投资概算。

- （二）依据报告表和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染以及施工对自然生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

- （三）项目运行期间外排污染物，应满足以下要求。

1、废水、工艺用设备冷却水循环使用，不外排；生活废水收集后化粪池沉淀处理后通过污水管道进入淇滨区污水处理厂进一步深度处理
    2、废气、挤出工段产生的有机废气，通过安装在车间内的气罩和引风装置强制抽集，经活性炭吸附净化后通过不低于15米高排气筒对外排放，废气排放需满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中的非甲烷总烃排放限值，同时参考《鹤壁市2017年工业企业挥发性有机物专项治理工作方案》中的要求，确保废气达标排放。
    3、设备运行噪声应采取减振、隔音等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。
    4、固废。生产过程中产生的残次品及边角料收集后外售；生活垃圾收集后送至环卫部门指定场所妥善处理；废活性炭、废液压油、废油抹布收集至危废暫存间，按照危险废物管理相关规定依法依规进行转运交有资质单位处置，严禁乱堆乱放，影响周边环境。
    5、原则同意环评文件提出的防治污染设施，同时建设单位应严格按申报内容进行生产，如项目更改工艺、规模、地址，环评文件需到我局重新报批。

- 五、项目完成后，及时向我局申请环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入生产。

- 六、本批复有效期为5年，该项目如逾期方开工建设，其环境影响报告表文件应报我局重新审核。

- 七、鹤壁市环境保护局开发局负责项目实施期间环境保护监督管理工作，市环境监察支队定期到现场检查。

# 6 验收执行标准

- 6.1环境质量标准

表6-1    评价执行环境质量标准

| 要素 分类 | 标准名称 | 适用 类别 | 标准限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 参数名称 | 浓度限值 |
| 大气 环境 | 《环境空气质量标准》GB3095-2012 | 二级 | SO2 | 日平均0.15mg/m3，小时值0.50mg/m3 |
|  |  |  | NO2 | 日平均0.08mg/m3，小时值0.20mg/m3 |
|  |  |  | PM10 | 日平均 0.15mg/m3 |
|  |  |  | PM2.5 | 日平均 0.075mg/m3 |
| 地表水 | 《地表水环境质量标准》GB3838-2002 | V类 | pH | 6~9 |
|  |  |  | CODCr | 40mg/L |
|  |  |  | BOD5 | 10mg/L |
|  |  |  | NH3-N | 2.0mg/L |
| 声环境 | 《声环境质量标准》GB3096-2008 | 3类 | 等效连续 A声级 | 昼间65dB(A) |
|  |  |  |  | 夜间55dB(A) |

- 6.2污染物排放标准

污染物排放标准见表6-2。

表6-2    评价执行污染物排放标准

| 环境要素 | 标准名称 | 执行级别 （类别） | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | 表2中 二级标准 | 非甲烷总烃：最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率（15米高排气筒）10kg/h，周界外浓度最高点4.0mg/m3 氯化氢：最高允许排放浓度100mg/m3，最高允许排放速率（15米高排气筒）0.26kg/h，周界外浓度最高点0.20mg/m3 |
|  | 《鹤壁市环境保护局关于印发鹤壁市2017年工业企业挥发性有机物专项治理工作方案的通知》鹤环【2017】57号 | 其他行业 | 最高允许排放浓度80mg/m3 去除率不低于70%，周界外浓度最高点2.0mg/m3 |
| 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 | 3类标准 | 昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A） |
| 固体废物 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） |  |  |

- 6.3总量控制指标

本项目实施后全厂主要污染物总量控制指标为：COD 0.046t/a，氨氮0.0046t/a。

# 7 验收监测内容

- 受鹤壁天海电线有限公司委托，河南恒信环保检测有限公司于2018年1月15日-16日对其项目废水、废气、噪声进行了采样及检测，具体情况如下：

表7-1    本项目验收监测因子、频率

| 采样点位 | 检测类别 | 检测项目 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活废水化粪池排放口 | 废水 | pH 、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷、悬浮物、氨氮 | 3次/天，连续2天 |
| 等离子光解净化器出口 | 有组织废气 | 氯化氢 | 3次/天，连续2天 |
| 等离子光解净化器进出口 | 有组织废气 | 非甲烷总烃 | 3次/天，连续2天 |
| 厂界上风向1个参照点，下风向3个检测点 | 无组织废气 | 非甲烷总烃、氯化氢 | 3次/天，连续2天 |
| 厂界南、西、北各1个检测点 | 噪声 | 厂界噪声 | 昼夜各1次，连续2天 |

# 质量保障及质量控制

- 8.1监测分析方法

项目检测分析方法见下表。

表8-1          项目检测分析方法

| 序号 | 项目 | 检测分析方法及来源 | 检测分析仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法GB/T 6920-1986 | 便携式pH计PHBJ-260 HXJC021 | / |
| 2 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 滴定管 | 4mg/L |
| 3 | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法HJ 505-2009 | 恒温震荡培养箱HXJC051 | 0.5 mg/L |
| 4 | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB/T 11893-1989 | 紫外可见分光光度计 T6 新世纪HXJC006 | 0.01mg/L |
| 5 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 电子天平LE104E HXJC009 | 4mg/L |
| 6 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 紫外可见分光光度计T6 新世纪HXJC006 | 0.025 mg/L |
| 7 | 非甲烷总烃 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ/T 38-1999 | 气相色谱仪 GC9790ⅡHXJC001 | 0.04mg/m3 |
| 8 | 氯化氢 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T 27-1999 | 紫外可见分光光度计 T6 新世纪HXJC006 | 0.05mg/m3 |
| 9 | 噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | 声级计AWA5688 HXJC016 | / |

- 8.2监测分析过程中的质量保证和质量控制

本次检测采样及样品分析均严格按照国家相关标准的要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下：

1.所有检测项目按国家有关规定及我公司质控要求进行质量控制。

2.检测分析方法采用国家颁布的标准（或推荐）分析方法，检测人员经考核合格后持证上岗。

3.检测所用仪器经计量部门定期检定、校准，并保证仪器在有效期内，且性能稳定，处于良好的工作状态。

4.检测记录与分析结果：所有记录及分析结果均经过三级审核。

# 9 验收监测结果

- 9.1 废水

项目废水监测结果见下表。

表9-1         项目废水监测结果

| 采样日期 | 检测点位 | 检测次序 | 污水排放量（m3/d） | pH | 化学需氧量(mg/L) | 五日生化需氧量 (mg/L) | 总磷(mg/L) | 悬浮物 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.1.15 | 生活废水化粪池排放口 | 1 | 3.8 | 7.63 | 139 | 49.3 | 0.72 | 93 | 12.3 |
|  |  | 2 |  | 7.18 | 145 | 53.7 | 0.64 | 96 | 11.2 |
|  |  | 3 |  | 7.44 | 141 | 52.7 | 0.67 | 94 | 11.7 |
| 2018.1.16 | 生活废水化粪池排放口 | 1 | 3.6 | 7.64 | 139 | 51.0 | 0.75 | 103 | 12.0 |
|  |  | 2 |  | 7.84 | 135 | 48.3 | 0.70 | 109 | 11.4 |
|  |  | 3 |  | 7.36 | 138 | 49.2 | 0.65 | 98 | 11.9 |

根据监测结果，项目废水经处理后，pH为7.18~7.84，COD浓度为135~145mg/L，五日生化需氧量浓度为48.3~53.7mg/L，总磷浓度为0.64~0.75mg/L，悬浮物浓度为93~109mg/L，氨氮浓度为11.2~12.3mg/L满足淇滨污水处理厂收水标准及《污水综合排放标准》GB8978-1996表4三级标准。

- 9.2 废气

本项目废气监测结果见下表。

表9-2    有组织废气检测结果一览表

| 检测日期 | 检测点位 |  | 检测时间 | 废气流量 (标干m3/h) |  | 非甲烷总烃 |  |  | 氯化氢 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |  | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| 2018.1.15 | 等离子光解净化器进口 |  | 8:00 | 5.84×103 |  | 25.9 | / |  | / | / |
|  |  |  | 10:00 | 5.53×103 |  | 24.1 | / |  | / | / |
|  |  |  | 14:00 | 5.77×103 |  | 39.0 | / |  | / | / |
|  |  |  | 平均值 | 5.71×103 |  | 29.7 | / |  | / | / |
|  | 等离子光解净化器出口 |  | 8:00 | 6.11×103 |  | 6.58 | 0.04 |  | 2.35 | 0.01 |
|  |  |  | 10:00 | 5.97×103 |  | 5.21 | 0.03 |  | 3.15 | 0.02 |
|  |  |  | 14:00 | 6.04×103 |  | 9.43 | 0.06 |  | 2.70 | 0.02 |
|  |  |  | 平均值 | 6.04×103 |  | 7.07 | 0.04 |  | 2.73 | 0.02 |
|  | 处理效率 |  |  |  |  | 76.2% |  |  | / |  |
| 2018.1.16 | 等离子光解净化器进口 | 8:00 |  |  | 5.06×103 | 30.6 |  | / | / | / |
|  |  | 10:00 |  |  | 5.75×103 | 33.6 |  | / | / | / |
|  |  | 14:00 |  |  | 5.64×103 | 27.4 |  | / | / | / |
|  |  | 平均值 |  |  | 5.48×103 | 30.5 |  | / | / | / |
|  | 等离子光解净化器出口 | 8:00 |  |  | 5.55×103 | 8.51 |  | 0.05 | 2.67 | 0.01 |
|  |  | 10:00 |  |  | 5.90×103 | 9.00 |  | 0.05 | 2.44 | 0.01 |
|  |  | 14:00 |  |  | 5.86×103 | 7.15 |  | 0.04 | 3.27 | 0.02 |
|  |  | 平均值 |  |  | 5.77×103 | 8.22 |  | 0.05 | 2.79 | 0.02 |
|  | 处理效率 |  |  |  |  | 73.0% |  |  | / |  |

表9-3 无组织废气检测结果

| 检测日期 | 检测点位 | 非甲烷总烃（mg/m3） | 氯化氢（mg/m3） | 气象参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.1.15 （8:30） | 1# | 0.36 | 未检出 | 气温：-0.9 ℃ 气压：100.1kPa 风向：N 风速：1.6m/s |
|  | 2# | 0.43 | 未检出 |  |
|  | 3# | 0.46 | 0.08 |  |
|  | 4# | 0.56 | 未检出 |  |
| 2018.1.15 （10:40） | 1# | 0.35 | 未检出 | 气温：1.4℃ 气压：100.2kPa 风向：N 风速：1.7m/s |
|  | 2# | 0.47 | 0.06 |  |
|  | 3# | 0.43 | 0.09 |  |
|  | 4# | 0.58 | 未检出 |  |
| 2018.1.15 （14:00） | 1# | 0.39 | 未检出 | 气温：3.9 ℃ 气压：99.8kPa 风向：N 风速：1.8m/s |
|  | 2# | 0.44 | 0.07 |  |
|  | 3# | 0.46 | 未检出 |  |
|  | 4# | 0.63 | 未检出 |  |
| 2018.1.16 （8:30） | 1# | 0.34 | 未检出 | 气温：-0.6℃ 气压：99.6kPa 风向：N 风速：2.1m/s |
|  | 2# | 0.45 | 0.06 |  |
|  | 3# | 0.42 | 0.07 |  |
|  | 4# | 0.59 | 未检出 |  |
| 2018.1.16 （10:30） | 1# | 0.32 | 未检出 | 气温：0.7℃ 气压：99.8kPa 风向：N 风速：2.2m/s |
|  | 2# | 0.48 | 未检出 |  |
|  | 3# | 0.44 | 0.06 |  |
|  | 4# | 0.67 | 未检出 |  |
| 2018.1.16 （13:50） | 1# | 0.36 | 未检出 | 气温：4.2℃ 气压：99.3kPa 风向：N 风速：2.0m/s |
|  | 2# | 0.47 | 0.06 |  |
|  | 3# | 0.49 | 未检出 |  |
|  | 4# | 0.64 | 未检出 |  |

根据监测结果，等离子光解净化器出口非甲烷总烃浓度最大值为9.43mg/m3，处理效率大于73.0%，厂界无组织废气中非甲烷总烃浓度最大值为0.67mg/m3。氯化氢浓度最大值为3.27mg/m3，厂界无组织废气中氯化氢浓度最大值为0.09mg/m3满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中二级标准及《鹤壁市环境保护局关于印发鹤壁市2017年工业企业挥发性有机物专项治理工作方案的通知》（鹤环【2017】57号）的相关要求。

- 9.3 噪声

本项目对厂界噪声进行了监测，监测期间产噪设备正常运行。

项目厂界噪声监测结果见下表。

表9-4                厂界噪声检测结果       单位：dB(A)

| 检测日期 | 检测点位 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018.1.15 | 1# | 57.4 | 46.8 |
|  | 2# | 57.8 | 47.3 |
|  | 3# | 58.1 | 47.5 |
| 2018.1.16 | 1# | 57.2 | 46.9 |
|  | 2# | 57.7 | 47.6 |
|  | 3# | 57.9 | 47.1 |

由上表可知，项目各边界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准的要求，边界噪声达标排放。

- 9.4 固废

项目固废主要有生活垃圾、塑料边角料。项目固废产生量见下表。

表9-5           项目固废产生量

| 序号 | 固体废物 |  | 单位 | 产生量 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般固废 | 边角料及残次品 | t/a | 0.1 | 外售 |
| 2 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | t/a | 3 | 环卫部门定期清运 |

生活垃圾经项目内垃圾收集系统收集后，由环卫部门统一处置；边角料及残次品收集后外售。

# 10验收监测结论

本项目生活废水收集后经化粪池处理后通过污水管道进入淇滨区污水处理厂进一步深度处理；本项目大气污染物主要为注塑工序产生的废气非甲烷总烃、氯化氢，经集气罩收集进入等离子光解净化器处理达标后通过15m高排气筒排放；项目厂界噪声可达标排放；项目区设置垃圾箱分类收集生活垃圾，收集后由环卫部门定期清理；塑料边角料经分类收集后，回收外售。项目各项环保措施符合环评及审批部门批复意见的要求。

本项目的建设对周围环境影响较小。